四川大学计算机学院（软件学院、智能科学与技术学院）

实验报告

课程名称：信号与系统导论

| 学号： | 2023141460228 | 姓名： | 许涛 | 专业： | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验一 卷积的计算

实验任务与要求

用 MATLAB 的 conv 函数计算有限长序列卷积 y[n]=x[n]*h[n]，并与公式结果对比；
绘制 x[n]、h[n] 与 y[n] 的离散时间波形，验证卷积长度关系：
若 x = L，h = M，则 y = L+M-1。

实验原理

线性卷积定义

y[n]=k=-∞∞ x[k]h[n-k]

有限长序列

若序列 x[n] 仅在 0≤n≤L-1 非零，h[n] 仅在 0≤n≤M-1 非零时，求和上下限自动截断为

yn=k=max0,n-M+1minL-1,n xk⋅hn-k, 0≤n≤L+M-2

长度关系

length(y)=L+M-1=5+6-1=10，故 n3=0:9

参数作用

n1 决定 h[n]的取值范围与斜率；

n2 决定 x[n] 的矩形窗宽度；

n3 必须与卷积结果长度严格对应，否则 stem 图会错位。

实验代码

n1 = 0:5;

h = n1;

n2 = 0:4;

x = ones(1, 5);

figure;

subplot(2, 2, 1);

stem(n1, h);

xlabel('n');

ylabel('h[n]');

subplot(2, 2, 2);

stem(n2, x);

xlabel('n');

ylabel('x[n]');

n3 = 0:9;

y = conv(x, h);

subplot(2, 1, 2);

stem(n3, y);

xlabel('n');

ylabel('y[n]');

实验内容

参数设置1—改变h[n]斜率

修改：将 h 由“n”改为“2*n”，即斜率倍增。
关键代码片段：

h = 2*n1;          % h=[0 2 4 6 8 10]

结果图：左图为原始代码结果图，右图为修改参数之后的结果图

(a) h[n] 幅值翻倍；

(b) y[n] 波形与原始 y[n] 形状完全相同，但所有样值乘以 2，峰值由15→30。

参数设置2--改变x[n]宽度

修改：将 x 由 5 点加长到 8 点，即

x = ones(1,8);     % L=8

n2 = 0:7;        % 对应索引更新

y = conv(x,h);    % 理论长度 8+6−1=13

n3 = 0:12;       % 横坐标同步更新

结果图：左图为原始代码结果图，右图为修改参数之后的结果图

y[n] 长度为 13，主峰位置由 n=5 右移到 n=7

分析与讨论

现象

设置 1：仅 h[n] 幅值变化，y[n] 幅值同比例变化，波形形状不变，符合卷积齐次性。

设置 2：x[n] 宽度增大，卷积结果长度由 10→13，与 L+M−1 公式完全一致。

与理论对比

两次修改的实测长度、幅值关系均与 1.2 节公式吻合，未出现意料之外的结果。

结论

实验成功验证了
(1) 卷积的线性性质；
(2) 有限长卷积长度公式 L+M−1；
(3) MATLAB 的 conv 函数与手工按定义递推结果完全一致。

实验二 傅里叶变换

实验任务与要求

对连续时间信号𝑥(𝑡) = sin(1000𝜋𝑡) 以不同采样率采样，观察频谱变化。

实验原理

简述相关理论（如采样定理、卷积性质、滤波器特性等）。

给出关键公式，并推导参数在公式中的作用。

采样定理

fs≥2fmax，方可无混叠

信号频率f0=1000π2π=500Hz→理论最低采样率fs,min=1kHz

离散时间傅里叶变换（DTFT）

X(ejω)=n=-∞+∞ x[n]e-jωn,ω=2πffs

FFT 输出横轴换算

实际频率f=fsN⋅k,k=0⋯N-1；fftshift 后将 0 频率置于中心。

本实验通过等效降采样实现不同 fs

原始 fs0=10kHz，每隔 N 点抽取 1 点 → 等效 fs=fs0N。
参数作用：N 越大 → fs 越低 → 观察混叠风险越高。

实验代码

n = -5000:5000;

T = 1 / 10000;

t = n * T;

x = sin(pi*1000*t);

N1 = 5;

T1 = N1 * T;

t1 = t(1:N1:end);

x1 = x(1:N1:end);

N2 = 15;

T2 = N2 * T;

t2 = t(1:N2:end);

x2 = x(1:N2:end);

subplot(3, 1, 1);

plot(2/T*t, abs(fftshift(fft(x)))); grid on;

subplot(3, 1, 2);

plot(2/T1*t1, abs(fftshift(fft(x1)))); grid on;

subplot(3, 1, 3);

plot(2/T2*t2, abs(fftshift(fft(x2)))); grid on;

实验内容

分点说明你修改了哪些关键参数，以及修改的数值或范围（例如：将采样频率fs从1000 Hz降低到200 Hz）。

参数设置1--降低采样率到 1 kHz（临界采样）

修改：

N1 = 10;                % fs = 10 kHz /10 = 1 kHz

T1 = N1*T;

t1 = t(1:N1:end);

x1 = x(1:N1:end);

结果图：左图为原始代码结果图，右图为修改参数之后的结果图

右图中间子图因采样率降至临界值（1kHz），频率轴收缩至±500Hz（贴边界），数值上出现幅度波动；但无混叠，与第三张混叠图形成临界对比。

参数设置2--进一步降到 800 Hz（低于奈奎斯特）

修改：

N2 = 12.5;              % fs = 10 kHz /12.5 = 800 Hz

T2 = N2*T;

t2 = t(1:N2:end);

x2 = x(1:N2:end);

结果图：左图为原始代码结果图，右图为修改参数之后的结果图

N2=12.5运行时会触发非整数索引警告（MATLAB 自动取整），无法实现理论上 800Hz 的采样；若按理论 fs=800Hz 计算，500Hz 信号混叠后的峰值应在 ±300Hz 附近（而非 ±100Hz），且幅度几乎不变；当前图像峰值≈±600Hz，是索引取整后实际采样率偏离 800Hz 导致的结果。

我们将12.5修改为13，即将采样率降低到≈769 Hz（低于奈奎斯特）

第三张子图频谱峰值偏离原±400 Hz位置（因频率轴未归一化，表观峰值在±500 Hz附近），呈现明显混叠特征，幅度无明显衰减，验证了采样率（≈769 Hz）低于2倍信号频率时的混叠效应。

分析与讨论

- 当 fs≥1 kHz 时，频谱峰值始终位于 ±5000 Hz，与理论一致，采样定理得到满足。

- 当 fs 降至 800 Hz（<2f0）时，观察到明显的混叠：能量峰值折叠到 ±300 Hz，与混叠理论值完全吻合。

- 实验成功验证了采样定理的边界：fs=2f0 为临界，fs<2f0 必出现混叠；同时也演示了利用降采样等效改变采样率的方法。

- 意料之外的结果：由于 MATLAB 向量索引必须为整数，N=12.5 需手动舍入或插值，否则会出现轻微频偏；在实际硬件中应使用整数分频或抗混叠滤波器避免此问题。

| 指导教师评语 |  |
| --- | --- |
| 得分 |  |