随堂测试一答案

- 选择题

1-5  AABCD

6-10 ADCBB

11-15 BABCD

16-20 ACDAC

二、分析计算题

1. 多周期CPI = CPU clock cycles/instruction count  (1分）

=  (instruction countclassiCPIclassi) /instruction count

=  (instruction countclassi /instruction count) CPIclassi

= 0.25  5 + 0.15  4 + 0.4  4 + 0.1  3+ 0.1  3

= 3.05    (4分）

2.解：由于TCPU =CPI×IN/fc ，故：TM1/TM2 =（2/1.5）÷（1/1.2）=1.6

3. 解：8.25（10）= 1000.01（2）                        （1分）

规格化的科学记数表示为： 1.000012 × 23            （1分）

Fraction = （1.00001 - 1 ）2= 0.000012             （1分）

Exponent = 3+ 127 = 130                           （1分）

所以，单精度二进制格式为：                        （1分）

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |  | 24 |  | 23 | 22 | 21 | 20 |  | 19 |  | 18 | … | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | … | 0 |
| 1位 |  |  |  | 8 | 位 |  |  |  |  |  |  | 23 | 位 |  |  |  |  |  |  |

4.过程酌情给分（3分）

-12.375 （2分）

5.每块包含8个int , 故每8次访问缺失一次，缺失率为12.5%

6. （流程图2分，操作步骤及相应寄存器值3分)

| Operation(Shift and/or Add) | Product | Multiplicand | Multiplier |
| --- | --- | --- | --- |
| Initial Values | 000000000000 | 011011 | 010101 |
| Add/Shift | 001101100000 | 011011 | 001010 |
| Shift | 000110110000 | 011011 | 000101 |
| Add/Shift | 010000111000 | 011011 | 000010 |
| Shift | 001000011100 | 011011 | 000001 |
| Add/Shift | 010001101110 | 011011 | 000000 |
| Shift | 001000110111 | 011011 | 000000 |

三、应用题

1、解：1）0x40110B85 = 0100 0000 0001 0001 0000 1011 1000 01012

块大小为64B =26个字节，字节偏移位=6bit，

Cache的块数： 128KB ÷64B = 2K = 211

索引位占11bit， 即：从内存地址第6位起共11位

所以：此地址映射到Cache的Index值是100 0010 11102或0x42E。（5分）

2) 2-Way(每行2块)组相联映像：

块大小为64B =26个字节，字节偏移位=6bit，

Cache的组（set）数： 128KB ÷（64B*2 ）= 1K = 210

索引位占10bit， 即：从内存地址第6位起共10位

所以：此地址映射到Cache的行号是00 0010 11102或0x2E。 （5分）

2、答：

字节选择有4位；Index有12位（2分）；Tag有16位；（2分）

总共需要的位数 = 4096 x (1+16+16x8) = 593920 (3分)

比率 (1+16+16x8) /（16x8）= 1.13 (3分)

- 1）块数= 128÷ （4×4） = 8 个块  (1分)

索引位(Index bits) = 3 bit      （1分）

标记位= 地址位 -索引位-字节偏移位 = 16-3-4 = 9 bit （2分）

2）（6分，每错一个扣1分）

| Index | Tag（25bits) | Data |
| --- | --- | --- |
| 000 |  |  |
| 001 | (10)2 | Mem[17] |
| 010 |  |  |
| 011 | (10)2 | Mem[19] |
| 100 | (10)2 | Mem[20] |
| 101 |  |  |
| 110 | (00)2 | Mem[6] |
| 111 | (00)2 | Mem[7] |

- 编程题，本题为非标准答案题，本答案仅供参考，应根据学生程序能否实现函数功能的实际情况给分。

|  | addi $sp, $sp, -4 |
| --- | --- |
|  | sw $s0, 0($sp) |
|  | add $s0, $a0, $a1 |
|  | addi $s0, $s0, 4 |
| Loop: | slti $t0, $s0, 4 |
|  | bne $zero, $t0, Exit |
|  | sub $s0, $s0, $a0 |
|  | addi $a1, $a1, 1 |
|  | J Loop |
| Exit: | add $v0, $s0, $zero |
|  | lw $s0, 0($sp) |
|  | addi $sp, $sp, 4 |
|  | jr $ra |

四、数据通路分析与设计

1.

1）

lw $s1,4($s2)

| RegDst | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp0 | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2）

答：该故障会影响beq的执行。在beq执行时ALUOp信号应该为01，使ALU做减法；出现故障后的ALUOp信号为00，使ALU做加法，故而程序不能正常执行。（2分）

修改程序：(3分)

将beq $t0, $t2, skip指令修改为以下指令序列：

sub $t0,$zero,$t0  # 求$t0的相反数

beq $t0,$t2,skip   # 此时ALU做加法

或

sub $t0,$t0,$t2

beq $t0,$zero,skip

2.

1）以下指令的执行需要多少个时钟周期? (3分)

| 指令地址 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 0x8000 | sw $t0,8($s0) |

答：需要4个时钟周期

2）假设上述指令执行前，$s0=0x1200，$t0=0x100，请计算该指令执行的每个时钟周期结束后，ALUOut的值是什么？(12分)

第1周期结束后，ALUOut = PC+4 = 0x8004       (3分)

第2周期结束后，ALUOut = PC+4+8 = 0x800C     (3分)

第3周期结束后，ALUOut = 0x1200+8 = 0x1208   (3分)

第4周期结束后，ALUOut = PC+4+$t0 = 0x8104   (3分)