随堂测试二答案

- 选择题

1-5 D C A B C

6-10 A A C A D

11-15 B A D A B

16-20 B D A C B

二、分析计算题

1.

Ta = I x CPIa x Tcycle_a = I x 3 x 250ps = 750I	（1分）

Tb = I x CPIb x Tcycle_b = I x 2 x 500ps = 1000I	（1分）

Pa:Pb = Tb:Ta = 1000/750 = 1.33						（1分）

故A性能更好，是B的1.33倍							（2分）

2.

ClockRate2 = ClockCycles2/CPUtime2 = 1.2xClockCycles1/10s		(2分）

ClockCycles1 = CPUtime1 X ClockRate1 = 15s X 2G = 30G			(2分）

ClockRate2 = 1.2x30G/10s = 3.6G										(1分）

3.

过程酌情给分（3分）

-12.375 （2分）

4.

8.25=1000.01=1.00001x2^3   				(2分）

3+127=130=10000010						(1分）

1 10000010 000010000.... = 0xC1040000	(2分）

5.

p1 = d1⊕d2⊕d4 = 0  （1分）

p2 = d1⊕d3⊕d4 = 1	（1分）

p3 = d2⊕d3⊕d4 = 1	（1分）

故第六位出错，		（1分）

纠正后，得到1010		（1分）

6.

p1 = d1⊕d2⊕d4⊕d5⊕d7 = 1⊕0⊕1⊕0⊕0 = 0	（1分）

p2 = d1⊕d3⊕d4⊕d6⊕d7 = 1⊕1⊕1⊕1⊕0 = 0	（1分）

p4 = d2⊕d3⊕d4⊕d8 = 0⊕1⊕1⊕1 = 1			（1分）

p8 = d5⊕d6⊕d7⊕d8 = 0⊕1⊕0⊕1 = 0			（1分）

汉明编码为001101100101							（1分）

三、应用题

1. Log2(64G) = 36，故地址共36bits （1分）

L1-inst：32K/64B =  512 blocks ;  512 / 4 = 128 Sets ；Index 7 bits; offset 6 bits; Tag 23 bits（3分）

L1-data：32K/64B =  512 blocks ;  512 / 8 = 64 Sets ；Index 6 bits; offset 6 bits; Tag 24 bits（3分）

L2 : 512K/64B = 8192 blocks; 8192 / 8 = 1024 Sets;  Index 10 bits; offset 6 bits; Tag 20 bits（3分）

2.

（a) (每个缓存项全部正确得1分）

| index | Way 0 |  |  |  | Way 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | Off 1 | Off 0 | LRU | Tag | Off 1 | Off 0 | LRU |
| 00 | 01 | 66 | 45 | 0 | 11 | 55 | AA | 1 |
| 01 | 00 | 8C | 12 | 1 | 11 | BA | E3 | 0 |
| 10 | 10 | 05 | 3C | 1 | 01 | 11 | 41 | 0 |
| 11 | 10 | 9C | 92 | 0 | 01 | 68 | 00 | 1 |

(b) 命中率为16.7%

3. 无标准答案，以下供参考

4. 无标准答案，以下供参考

解：

f:   addi  $sp, $sp, -12

sw  $ra, 8($sp)

sw $s1, 4($sp)

sw $s0, 0($sp)

move $s0, $a0

move $s1, $a1

add $a0, $s0, $s1

jal  func

move $a1, $v0

move $a0, $s0

jal  func

lw $s0, 0($sp)

lw $s1, 4($sp)

lw $ra, 8($sp)

addi $sp, $sp, 12

jr $ra

四、数据通路分析与设计

1.

- 加法器1完成PC+4			（1分）

加法器2完成分支地址的计算  （1分）

ALU完成R型指令的计算（1分）/访存地址的计算（1分）/分支条件的计算（1分）

- 时钟周期长度由其支持的最慢指令决定，即LW指令，其执行环节最多，时间花费最多（5分）

(3)

| RegDst | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp0 | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(4)

| RegDst | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp0 | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.

(1) 增加了IR、A、B、ALUOut、MDR

(2) 除IR需要使能控制外，其它寄存器不需要。因多个指令周期都需要使用IR的内容，所以IR仅在一周期由使能控制写入新的指令，其它周期保持不变;其它寄存器的内容均会在下一周期使用或丢弃，所以这些寄存器每个周期都写入信息并不影响指令执行，所以不需要使能信号。

（3）每个信号1分

MemRead

IroD=0

IRWrite

ALUSrcA=0

ALUSrcB=01

ALUOp=00

PCWrite

PCSource=00

(1) 第一周期计算PC+4（1分）, 第二周期计算beq分支地址（1分），第三周期计算访存地址或R型运算或计算分支条件（1分）。

(2)（每个信号1分）

| 第一周期 | 第二周期 | 第三周期 | 第四周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| IroD=0 | ALUSrcB=11 | ALUSrcB=10 | RegDst=0 |
| IRWrite | ALUOp=00 | ALUOp=00 | MemtoReg=0 |
| ALUSrcB=01 |  |  |  |
| ALUOp=00 |  |  |  |
| PCWrite |  |  |  |
| PCSource=00 |  |  |  |