信号与系统导论课程报告

信号与系统理论的现代演进：从经典分析到前沿技术融合

学号：     2023141460228

姓名：        许涛

| 教师点评： |  |
| --- | --- |
| 成绩： |  |

课程核心内容总结

本课程的知识体系围绕信号的描述与特性、系统的建模与分析两大主线展开，通过时域与变换域两大维度，形成了一套完整的分析方法体系，为解决线性时不变（LTI）系统的响应问题提供了坚实支撑。

信号的基础理论

课程开篇明确了信号的核心定义，信号是承载信息的物理量，其本质是随时间、空间或其他独立变量变化的函数。从分类维度来看，信号可按不同标准划分：按自变量连续性分为连续时间信号与离散时间信号，这一划分直接决定了后续分析工具的选择；按周期性可分为周期信号与非周期信号，其中正弦信号作为基本周期信号，是傅里叶分析的核心载体；按能量与功率特性则可分为能量信号与功率信号，为信号的工程应用提供了量化评估依据。

信号的基本特性是课程的重点内容之一，时域与变换域特性的联动分析构成了信号处理的核心逻辑。在时域特性中，卷积运算的引入是里程碑式的思维突破，它摒弃了直接求解系统响应的繁琐路径，转而将任意激励信号分解为无数冲激信号的线性叠加。由于LTI系统满足叠加性与齐次性，系统对复杂激励的响应便等价于激励信号与系统冲激响应的卷积积分（连续时间）或卷积和（离散时间）。这一分解-叠加的思想贯穿课程始终，例如在数字信号处理中，语音信号的滤波处理正是通过将语音序列与滤波器的单位脉冲响应进行卷积实现的，充分体现了时域分析的工程价值。

变换域特性的核心价值则在于降维与简化，傅里叶变换、拉普拉斯变换与Z变换共同构建了时域与变换域的桥梁。傅里叶变换通过将时域信号映射到频域，揭示了信号的频率组成，例如我们日常接触的调频广播，便是利用傅里叶变换将音频信号调制到特定载波频率上进行传输，接收端再通过逆变换恢复出原始音频。拉普拉斯变换则进一步拓展了傅里叶变换的应用范围，它引入了复频率变量s，不仅能分析稳定系统，还能处理不稳定系统的瞬态响应，在控制系统设计中尤为重要，例如工业机器人的运动控制，需通过拉普拉斯变换分析系统的暂态性能，避免出现超调或振荡。Z变换作为离散时间系统的核心工具，将差分方程转化为代数方程，使数字滤波器的设计与分析变得高效，如今主流的数字信号处理器（DSP）正是基于Z变换原理实现实时信号处理的。

系统的建模与分析

系统作为对信号进行加工、处理的物理或数学实体，其建模与分析是课程的另一核心，而LTI系统因其优良的数学特性成为研究的重中之重。线性与时间不变性的组合，使得系统的输入输出关系可通过冲激响应或系统函数唯一确定，极大简化了分析过程。在时域建模中，连续时间系统的微分方程与离散时间系统的差分方程，本质上是对系统物理过程的数学抽象，例如RC电路中，电容电压与输入电流的关系可通过一阶线性微分方程描述，而数字计数器的计数过程则对应着一阶差分方程。求解这些方程时，零输入响应与零状态响应的分离分析是关键：零输入响应由系统初始储能决定，反映了系统的固有特性；零状态响应则由输入信号单独激发，体现了输入与系统的交互作用，二者叠加便得到系统的全响应。

变换域建模则通过代数化进一步提升分析效率。拉普拉斯变换将微分方程转化为关于s的多项式方程，系统函数H(s)即为输出与输入拉普拉斯变换的比值，其极点与零点的分布直接决定了系统的核心特性：极点位置决定系统的稳定性与响应模式（如振荡、衰减），零点位置则影响系统的频率选择性。例如在电源稳压系统中，需通过极点分析确保系统在输入电压波动时保持稳定输出，避免出现电压突变。Z变换对离散系统的作用与此类似，其系统函数H(z)的极点若全位于单位圆内，系统则稳定，这一准则是数字通信中误码率控制的基础。

滤波作为系统应用的典型场景。低通、高通、带通等滤波器本质上是利用系统对不同频率信号的选择性，保留所需频率成分、抑制干扰频率成分，这一技术在通信、图像处理、生物医学信号分析等领域有着广泛应用。

核心分析方法的关联与应用

课程中的多种分析方法并非孤立存在，而是形成了时域为基、变换域为翼的紧密逻辑关联，实际工程应用中往往需要多方法协同使用。时域分析的优势在于直观性，能直接观察信号的幅值随时间的变化规律；但其局限性也十分明显，对于多频率成分叠加的复杂信号，时域波形难以区分各频率分量的贡献。变换域分析则恰好弥补这一缺陷，傅里叶变换的频域图谱能清晰展示各频率成分的幅值与相位，拉普拉斯变换的s平面分析可全面刻画系统的稳态与瞬态特性，Z变换的z平面分析则为数字系统提供了精准的设计依据。

这些方法的内在关联为灵活选用提供了依据：傅里叶变换是拉普拉斯变换在s=jω（虚轴）上的特例，仅适用于绝对可积的稳定信号；当信号不满足绝对可积条件（如指数增长信号）时，拉普拉斯变换通过引入收敛域，仍能实现有效分析。Z变换与拉普拉斯变换则存在抽样映射关系，通过冲激响应不变法或双线性变换法，可将连续时间滤波器转化为离散时间滤波器，这一过程是模拟信号数字化的核心步骤。

图1  信号与系统关系

前沿论文阅读

当前，信号与系统理论的创新应用呈现经典方法重构与跨学科融合两大趋势，众多研究通过理论与技术的结合，有效解决了复杂场景下的信号处理难题。以下将结合代表性论文，从深度学习融合、通信技术优化、生物医学信号分析三个维度，阐述信号与系统理论的前沿应用现状。

深度学习与自适应信号处理

传统自适应滤波方法（如 LMS、RLS 算法）依赖信号的平稳性假设，在非平稳、强干扰场景下性能受限，而深度学习的端到端学习能力为突破这一瓶颈提供了新路径。当前研究的核心思路是将经典变换域理论与深度学习模型融合，实现滤波性能的跃升。

Sun 等[1]从理论层面构建了深度学习与信号处理优化的统一框架，其开创性工作首次通过深度神经网络来学习解决无线通信中的干扰协调问题。该研究证明了数据驱动方法可以有效逼近传统迭代优化算法的性能，同时大幅降低在线计算复杂度，在语音、图像、雷达等多种信号处理任务中展现出卓越的泛化能力，为自适应滤波领域提供了新的理论范式。

在无人机通信领域，针对信号非平稳和强噪声的挑战，研究人员也取得了进展。Zhu等[2]人的工作提出了一种增强型离散小波变换（DWT）方法用于心跳等非平稳信号的去噪，并结合客观质量评估指标进行优化，展示了小波变换在非平稳信号处理中的强大能力。这为将多分辨率分析与现代深度学习架构结合提供了坚实的技术基础。

在不稳定信号处理方面，Long 等[3]的研究提供了一个优秀案例。该工作利用深度时频分析技术，结合拉普拉斯变换的思路，对机车轴承的故障信号，一种典型的非平稳、潜在不稳定信号，进行精准诊断。通过深度网络学习信号在时频域的复杂模式，有效解决了传统方法难以处理此类信号的难题。

这些研究共同指向一个核心趋势：经典变换域理论为深度学习提供了信号表征的先验知识，避免了模型训练的盲目性；深度学习则为传统理论注入了自适应与泛化能力，使其能够应对复杂多变的实际场景。

5G/6G 场景下的信号建模突破

随着 5G 商用普及与 6G 研发推进，毫米波、太赫兹等高频通信场景对信号建模与系统优化提出更高要求，信号与系统理论成为突破通信容量瓶颈的关键支撑。

Alkhateeb 等[4]在毫米波通信领域的研究具有奠基性，系统性地解决了毫米波信道中因硬件限制导致的反馈信息不足问题。该工作利用毫米波信道的稀疏性，通过混合预编码架构，在保证系统性能的同时大幅降低了硬件复杂度，其思想已成为5G毫米波基站设计的核心技术之一，充分体现了LTI系统理论在现代通信工程中的实用价值。

Akyildiz 等[5]的论文被广泛认为是太赫兹通信领域的里程碑之作。该文首次系统性地阐述了太赫兹频段（0.1–10 THz）作为未来无线通信“新前沿”的潜力，详细分析了分子吸收、高路径损耗等独特的传播特性，并为6G通信的物理层设计奠定了坚实的理论基础。

针对6G太赫兹通信中的符号间干扰（ISI）问题，Wang 等[6]在其研究中，提出了一个全面的信道模型，并为后续的均衡算法设计提供了关键依据。基于此类信道模型，Z域均衡算法可以通过优化系统函数H(z)的零极点分布来有效补偿信道失真，从而支撑高达100Gbps的数据传输速率。

值得注意的是，在国际标准化组织 3GPP 中，全球研究团队共同基于 LTI 系统叠加原理，制定 5G-Advanced 信号复用标准，彰显了信号与系统理论作为通信领域通用语言的跨地域价值，也为后续 6G 技术的标准化发展奠定了基础。

生物医学信号分析

生物医学信号具有弱信号、强噪声、非平稳的特点，其精准分析是实现精准医疗的关键。

在癫痫预测领域，Shen 等[7]提出了一种基于可调Q因子小波变换（Tunable-Q Wavelet Transform）和卷积神经网络的实时癫痫发作检测方法。该方法利用小波变换有效分解脑电信号的多频段成分，再通过深度网络捕捉其时序动态异常，能够提前预警癫痫发作，为患者争取宝贵的应急处理时间。

在重大疾病诊断方面，研究人员利用信号处理技术寻找新的生物标志物。Wu 等[8]提出了一种基于拉普拉斯朴素贝叶斯模型（Laplace Naive Bayes）的癌症分类方法，通过分析基因表达等生物信号数据，在癌症亚型识别上取得了进展，展示了拉普拉斯域特征在生物医学数据分析中的潜力。

这些研究表明，信号与系统理论与生物医学的深度融合，正在重构医疗健康领域的技术体系，为实现早发现、早诊断、早治疗的医疗目标提供强大动力。

课程学习感悟与未来展望

在信号与系统课程的学习旅程中，我不仅收获了扎实的理论知识，更在思维方式与学习能力上实现了显著提升，这些成长远超课本公式与定理的范畴，成为未来专业学习的宝贵财富。回顾整个学习过程，从最初对时域、频域等抽象概念的困惑，到如今能灵活运用变换域工具分析实际问题，每一步突破都让我深刻体会到课程的魅力与价值。

展望未来，信号与系统课程奠定的理论基础与思维模式，将成为我后续学习数字信号处理、通信原理、自动控制等专业课程的桥梁。在后续学习中，我计划将课程知识与编程实践更紧密地结合，例如利用matlab或Python实现傅里叶变换对图像进行降噪处理。我相信，以信号与系统理论为基石，辅以科学的学习方法与严谨的实践态度，我能为未来的专业发展积累坚实力量。

Reference

[1] Sun, H., Chen, X., Shi, Q., Hong, M., Fu, X., & Sidiropoulos, N. D. (2018). Learning to optimize: Training deep neural networks for interference management. IEEE Transactions on Signal Processing, 66(20), 5438–5453.

[2] Zhu, P., Zhang, Z., et al. (2025). Enhanced DWT for denoising heartbeat signal in non-Invasive detection. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Advance online publication.

[3] Long, S., Li, C., et al. (2021). Locomotive bearing fault diagnosis based on deep time-frequency analysis. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1–12.

[4] Alkhateeb, A., Nam, Y. H., Zhang, J., & Heath, R. W., Jr. (2016). Frequency-selective hybrid precoding for limited feedback millimeter wave systems. IEEE Transactions on Communications, 64(4), 1524–1537.

[5] Akyildiz, I. F., Jornet, J. M., & Han, C. (2014). Terahertz band: The next frontier for wireless communications. Physical Communication, 12, 16–32.

[6] Wang, J., Luo, P., et al. (2023). A novel THz massive MIMO beam domain channel model for 6G wireless communication systems. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 72(8), 9704–9719.

[7] Shen, M., Wang, J., et al. (2023). Real-time epilepsy seizure detection based on EEG using tunable-Q wavelet transform and convolutional neural network. Biomedical Signal Processing and Control, 81, Article 104433.

[8] Wu, M. Y., Tian, J. 1，W., & Chen, T. H. (2012). Biomarker identification and cancer classification based on a Laplace Naive Bayes model. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 9(4), 1173–1183.

- AI工具使用情况声明

本课报告的图1使用Google Nano Banana 辅助完成，本人承诺AI的使用合理合规，一切后果由本人承担。