| 指令类型 | 指令 | [31:26] |  | [25:21] |  | [20:16] | [15:11] | [10:6] | [5:0] | 功能 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | op |  | rs |  | rt | rd | Shamt | func |  |  |
|  | add | 000000 |  | rs |  | rt | rd | 00000 | 100000 | rs和rt相加放入rd中 | add $t0, $s0, $s2 |
|  | sub | 000000 |  | rs |  | rt | rd | 00000 | 100010 | rs与rt相减放入rd中 |  |
|  | and | 000000 |  | rs |  | rt | rd | 00000 | 100100 | 寄存器与 | and $t0, $s0, $s2 |
|  | or | 000000 |  | rs |  | rt | rd | 00000 | 100101 | 寄存器或 | or $t0, $s0, $s2 |
|  | nor | 000000 |  | rs |  | rt | rd | 00000 | 100111 | 寄存器或非 | nor $t0, $s0, $s2 |
|  | sll | 000000 |  | 00000 |  | rt | rd | sa | 000000 | 逻辑左移 | sll $t0, $s0, 2 |
|  | srl | 000000 |  | 00000 |  | rt | rd | sa | 000010 | 逻辑右移 | srl $t0, $s0, 2 |
|  | sra | 000000 |  | 00000 |  | rt | rd | sa | 000011 | 算数右移 | sra $t0, $s0, 3 |
|  | sllv |  |  |  |  | rs | rd | rt |  | 寄存器逻辑左移 | sllv $t0, $s0, $s2 |
|  | srlv |  |  |  |  | rs | rd | rt |  | 寄存器逻辑右移 | srlv $t0, $s0, $s2 |
|  | srav |  |  |  |  | rs | rd | rt |  | 寄存器算数右移 | srav $t0, $s0, $s2 |
|  | jr | 000000 |  | rs |  | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 | 寄存器跳转到rs位置 | jr $ra |
|  | 注： 1. R型指令的OP都是000000，操作功能由func决定 2. shamt是位移量，表明左移或右移时需要移动的位数 3. rs是第一个操作数寄存器号，rt是第二个操作数寄存器号，rd是目的操作数所在的寄存器号 4. sra在移位的过程中会带着符号位一起移动。在最高位补上与符号位相同的数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指令类型 | 指令 | [31:26] | [25:21] |  | [20:16] |  | [15: 0] |  |  | 功能 | 举例 |
|  |  | op | rs |  | rt |  | Immediate |  |  |  |  |
|  | addi | 001000 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 立即数加 | addi $t0, $t1, 1 |
|  | andi | 001100 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 立即数与 |  |
|  | ori | 001101 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 立即数或 |  |
|  | xori | 001110 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 立即数异或 |  |
|  | lw | 100011 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 取字数据 | lw $t2, 0($t1) |
|  | sw | 101011 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 存字数据 |  |
|  | beq | 000100 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 相等转移 |  |
|  | bne | 000101 | rs |  | rt |  | immediate |  |  | 不等转移 |  |
|  | lui | 001111 | 00000 |  | rt |  | immediate |  |  | 设置高位为立即数 |  |
|  | 注： 1.addi，sw,lw,beq,bne等是符号位扩展指令 2.andi, ori, xori指令只需要进行零扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指令类型 | 指令 | [31:26] | [25: 0] |  |  |  |  |  |  | 功能 |  |
|  |  | op | Address |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | 000010 | address |  |  |  |  |  |  | 跳转 |  |
|  | jal | 001100 | address |  |  |  |  |  |  | 调用函数 |  |